EonTest 测试框架架构设计规范

版本: V1.0 | 日期: 2026-06-16 | 合规依据: IATF 16949 | 适用场景: 车载电子 FCT/EOL 量产测试、多硬件联动自动化测试系统

1. 三份资料的对比分析

1.1 豆包设计 (QT+Python.docx)

豆包设计提出五层单向依赖架构（界面交互层→核心引擎层→设备抽象层→扩展插件层→数据存储层），核心原则是QT唯一主控、Python 插件化隔离、Excel 单一入口。优点：架构规范对标 NI TestStand，Excel 三 Sheet 是行业标准做法，QProcess 进程隔离保证稳定性。不足：无 workflow 分支/跳转/重试/条件逻辑，Python 仅定位为算法计算+设备代理+报表辅助（不可作为完整仪器后端），Qt Widgets 选型否定了 QML（但我们 Studio 已是 QML）。

1.2 TestCase_Sample.xlsx（Excel 测试用例样本）

采用三 Sheet 标准结构：

Sheet 1 测试工步表：8条样例数据，包括主电源上电(set_volt 13.5V)、辅助电源上电(set_volt 5V)、IO使能输出、IO就绪校验、RF发射功率测试、示波器纹波测试、CAN报文发送、万用表静态电流测试。一行=一个测试动作，含设备名称+通道号+动作指令+配置参数+判定阈值+超时+失败处理。支持多台同型设备（电源_主/电源_辅），通过设备名称区分。

Sheet 2 设备资源映射表：4条设备样例，RF仪_1/LAN/192.168.1.30、电源_主/LAN/192.168.1.10、IO卡_1/PCIe/板卡0。含连接方式、地址端口、设备型号、校准有效期、通道固有参数。实现工步与硬件解耦。

Sheet 3 产品追溯信息表：产品型号、用例版本号、标准测试节拍、引用标准、编制/批准人、生效日期。满足 IATF 16949 版本管控与签字生效要求。

1.3 我们现有的 EonTest 代码

现有代码已实现：WorkflowEngine（step跳转/重试/条件/补偿/并行）、IStepPlugin/IAnalyzerPlugin/IReporterPlugin 插件体系、QML Studio（Dashboard/CELL/Task/Log）、多 CELL 并行调度。不足：无 Excel 用例支持，无仪器注册表（多设备隔离），无 Python 集成，workflow JSON 格式非行业标准。

2. 最终架构设计

2.1 总体分层

数据流修正：Excel 运行时直读 → 内存结构 → WorkflowEngine 执行。取消 Excel→JSON 编译步骤。JSON 仅用于进程间 IPC 遥测数据交换，不作为用例定义格式。

框架采用五层 + 编译转换层架构：

第一层 - 数据入口层：Excel 三 Sheet（工艺工程师编辑）+ 编译转换层（Excel → JSON Workflow）

第二层 - 用例执行层：JSON Workflow + instruments 段（引擎执行格式）

第三层 - 核心引擎层：WorkflowEngine（流程调度/重试/超时/分支）+ 安全联锁模块（硬实时独立线程）+ 判定引擎（统一门槛比对）

第四层 - 仪器管理层：InstrumentManager（注册表/工厂/多态）+ InstrumentDriver 子类（PowerSupplyDriver/MultimeterDriver/OscilloscopeDriver/CANDriver 等）

第五层 - 通信后端层：SerialBackend（Qt QSerialPort）/ QProcess+Python Backend（JSON IPC 进程隔离）/ libpython Backend（嵌入式高速控制）

横跨层 - Studio UI 层：QML Dashboard/CELL Task面板/实时Log/测试报告

2.2 核心接口定义

IBackend (通信后端接口):

open(config) → bool

write(data) → bool

readUntil(terminator, timeoutMs) → QByteArray

readLine(timeoutMs) → QByteArray

close()

InstrumentDriver (仪器驱动接口):

connect(IBackend*) → bool

disconnect()

sendCmd(cmd) → bool

query(cmd, timeoutMs) → QString

2.3 Python 集成双模式

模式一【QProcess + JSON IPC】：独立 Python 进程，通过标准 JSON 协议通信。默认模式，适合量产产线。Python 崩溃不影响主程序，进程级隔离。

模式二【libpython 内嵌】：C++ 直接调用 Python 解释器，零序列化延迟。适合研发侧高速闭环控制场景（如微秒级硬件反馈）。默认不启用，需显式配置。

两种模式通过 Backend 基类多态切换，InstrumentDriver 无感知。

3. 用例体系双入口

3.1 Excel 三 Sheet（面向工艺工程师）

Sheet 1 - 测试工步表字段: 工步号/设备分类/设备名称/通道端口号/测试项名称/动作指令/配置参数1/配置参数2/配置参数3/下限值/上限值/单位/超时ms/失败处理/是否跳过/分支工步号。一行=一个工步，按执行顺序排列，支持跳转、分支引用。

Sheet 2 - 设备资源映射表字段: 设备分类/设备名称/通道号/连接方式/地址端口/设备型号/校准有效期/通道固有参数/驱动后端/启用状态。程序启动时加载此表，构建设备路由映射。驱动后端字段支持 serial/qprocess_python/libpython 三选一。

Sheet 3 - 产品追溯信息表字段: 产品型号/用例版本号/标准测试节拍/引用标准/编制人+日期/批准人+日期/生效日期/版本变更记录。满足 IATF 16949 版本管控与签字生效。

3.2 JSON Workflow（面向引擎执行）

Excel 通过编译转换层（Excel→JSON）自动生成 JSON Workflow，也可由开发人员直接编写。JSON 新增 instruments 段用于仪器注册表，steps 中新增 uses 字段引用仪器实例。格式与我们现有的 workflow JSON 基本兼容。stepId 使用数字对应工步号便于 Excel 双向同步。

4. 实施路线

Phase 1: IBackend 抽象接口 + SerialBackend（从现有 PowerSupplyPlugin/MultimeterPlugin 抽离串口逻辑）

Phase 2: InstrumentManager 仪器注册表 + JSON instruments 段解析

Phase 3: PowerSupplyDriver/MultimeterDriver 迁移到 InstrumentDriver 新架构，步骤插件改为薄调用层（findDriver → callCommand）

Phase 4: QProcess+Python Backend 实现（JSON IPC 协议，进程隔离）

Phase 5: Excel→JSON 编译转换层（QXlsx 解析三 Sheet → 输出 JSON Workflow）

Phase 6: libpython Backend（可选，嵌入式高速控制）

Phase 7: 多 CELL 资源调度增强 + CAN/IO/示波器/RF 驱动扩展

5. 与豆包设计的差异及理由

| 事项 | 豆包设计 | 最终设计 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Excel 三 Sheet | 采纳 | 采纳 | 行业标准（NI TestStand、Vector 均用类似结构） |
| Qt 主控原则 | 采纳 | 采纳 | 核心流程、安全联锁、判定必须由 C++ 保障 |
| 五层架构 | 采纳 | 采纳（精简合并 HAL+Plugin） | 避免过度分层影响性能 |
| Python 仅算法 | 采纳 | 不采纳 | 大量仪器仅有 Python SDK，必须支持 Python 作为完整驱动后端 |
| Qt Widgets | 采纳（Widgets > QML） | 不采纳，保持 QML | 已有 Studio 投资，QML+QuickControls2 同样可产线化 |
| YAML 系统配置 | 采纳 | 采纳 | 可读性强，适合人工维护 |
| 安全联锁独立线程 | 采纳 | 采纳 | 硬件急停必须硬实时处理，不可被业务逻辑阻塞 |
| Robot Framework | 保留 | 保留 | 可选兼容存量 RF 用例，不影响主流程 |
| 多 CELL 并行 | 未涉及 | 保留 | 已有实现，作为核心调度能力 |
| Workflow 分支/条件 | 未涉及 | 保留 | 已有 onSuccess/onFailure/conditionKey 实现 |

6. 实施状态

6.1 Phase 1 - IBackend + SerialBackend (进行中)

目标：抽象后端接口，把现有插件里的串口逻辑抽成独立 SerialBackend。插件逐步迁移到 InstrumentDriver + Backend 架构。

文件清单：

SDK/include/eon/sdk/IBackend.h       — 后端抽象接口

Infrastructure/include/eon/infra/    — SerialBackend 头文件

Infrastructure/src/Backends/          — SerialBackend 实现