# QT/C++ + Python 产线测试框架架构设计文档

## 文档信息

| ## 项目 | ## 内容 |
| --- | --- |
| ## 文档版本 | ## V1.1（完整版） |
| ## 适用场景 | ## 车载电子 FCT/EOL 量产测试、多硬件联动自动化测试系统 |
| ## 合规依据 | ## IATF 16949 汽车质量管理体系 |
| ## 核心设计目标 | ## 高可靠、可扩展、易维护，兼顾产线稳定性与算法扩展灵活性 |
| ## 适配硬件范围 | ## 程控电源、RF 射频仪、数字示波器、万用表、CAN 总线设备、IO 板卡、USB 测试设备等 |

1 文档概述

1.1 编写目的

本文档定义基于 QT/C++ 与 Python 混合架构的产线自动化测试框架的分层设计、职责边界、技术选型与交互规则，为框架开发、维护与扩展提供统一的设计依据，保障系统在量产场景下的稳定性、可追溯性与合规性。

1.2 核心设计三原则

- QT 唯一主控原则：流程调度、硬件管控、结果判定、数据归档全由 QT 统一负责，是系统稳定的基石。

- Python 插件化原则：Python 仅承担「算法计算、设备代理、报表辅助」三类扩展职责，不碰核心流程，故障进程级隔离，崩溃不影响主系统。

- Excel 单一入口原则：所有测试工步、参数、阈值仅由 QT 解析加载，Python 全程不接触业务配置文件，避免文件冲突与流程失控。

2 整体架构总览

框架采用五层单向依赖架构，严格遵循「高内聚、低耦合、单向调用、跨层不可直接访问」的工业软件设计原则，上层仅能调用相邻下层的接口，底层感知不到上层存在，从架构上保障系统稳定性与可维护性。

| 层级 | 定位 | 实现语言 | 核心价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 界面交互层 | 用户操作入口、状态可视化 | QT/C++ (Widgets) | 操作防错、状态直观、权限分级 |
| 核心引擎层 | 系统大脑、流程与安全总控 | QT/C++ | 稳定可靠、流程可控、合规可追溯 |
| 设备抽象层 | 硬件统一入口、驱动屏蔽层 | QT/C++ | 硬件差异透明、扩展灵活、资源统一管理 |
| 扩展插件层 | 算法与非标能力扩展 | Python | 快速迭代、生态丰富、故障隔离 |
| 数据存储层 | 用例、结果、配置持久化 | 文件 + 轻量数据库 | 数据可追溯、合规存档、对接工厂系统 |

层间交互铁则：仅允许自上而下调用，禁止反向依赖；禁止跨层直接访问（如界面不能直接操作硬件，必须经过核心引擎），从架构上避免逻辑混乱与牵一发而动全身的问题。

3 各层详细设计

3.1 界面交互层（UI Layer）

3.1.1 定位

产线操作员、工艺工程师、质量人员的唯一操作入口，仅负责「展示状态、接收指令、权限管控」，不承载任何业务逻辑、测试算法与硬件控制，保证界面卡顿不会影响测试执行。

3.1.2 核心职责

- 测试流程控制：提供开始、暂停、停止、急停按钮，支持扫码启动测试，高危操作带二次确认防误触。

- 实时状态可视化：展示当前执行工步、进度条、实时测量值、Pass/Fail 计数、测试节拍、设备连接状态。

- 数据可视化：示波器实时波形、RF 频谱曲线、电压电流趋势图，支持缩放、定格、截图保存。

- 结果查询与追溯：按产品序列号、时间段、测试结果查询历史记录，支持查看原始测试详情。

- 权限分级管控：三级权限体系对应产线不同角色

  - 操作员：仅能启动 / 停止测试、查看结果，无法修改用例与配置

  - 工艺工程师：可编辑测试用例、调整阈值、校准设备

  - 管理员：可修改系统配置、管理用户、升级程序

- 异常告警提示：设备离线、测试失败、校准超期、安全触发等场景弹窗 + 声光告警。

3.1.3 技术栈明细

| 功能模块 | 技术选型 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| 界面框架 | QT Widgets | 产线工业软件首选，稳定性强、控件成熟，比 QML 更适合强功能性的测试工具，无版本兼容风险 |
| 波形图表 | QCustomPlot | 轻量高性能，支持示波器多通道波形、游标测量、FFT 频谱展示，适配硬件测试场景 |
| 日志展示 | QPlainTextEdit | 高性能日志控件，支持彩色分级显示、滚动锁定，万行日志无卡顿 |
| 权限控制 | QT 自定义用户模块 | 基于角色的权限校验，配置文件存储权限映射 |
| 报表预览 | Qt PDF 模块 | 支持测试报告直接预览打印 |

3.1.4 设计要点

- 界面与核心引擎完全线程隔离，通过信号槽异步通信，界面操作绝不阻塞测试执行线程。

- 产线操作优先大按钮、高对比度字体，适配车间光线与触屏操作。

- 所有参数修改、用例切换均留操作日志，满足 IATF 16949 审计要求。

3.2 核心引擎层（Core Engine Layer）

3.2.1 定位

整个测试框架的「大脑与安全底线」，100% 由 QT/C++ 实现，是系统稳定性的核心保障；全权负责测试流程调度、安全联锁、结果判定、数据归档，所有业务规则在此收敛，绝不把核心控制权下放给插件层。

3.2.2 核心职责

- 用例与配置管理

  - 解析 Excel 三 Sheet 结构，校验格式合法性、版本一致性。

  - 加载设备映射、校验校准有效期，超期设备自动禁用。

  - 用例内存结构化存储，支持按产品型号快速切换。

- 测试任务调度引擎

  - 工步顺序执行、分支跳转、失败重试、超时中断全逻辑实现。

  - 有限状态机管理系统全局状态：空闲 / 运行中 / 暂停 / 失败 / 完成 / 紧急停止。

  - 支持多任务并行调度，多工位同时测试时资源自动仲裁。

- 安全联锁模块（最高优先级）

  - 独立高优先级线程运行，不受业务逻辑阻塞。

  - 硬实时响应急停信号、安全门信号、过压过流告警。

  - 触发后毫秒级执行硬件下电、通道断开、测试终止动作，为产线安全红线。

- 结果判定引擎

  - 统一读取 Excel 阈值，比对实测数据，输出 PASS/FAIL 判定。

  - 支持上下限判定、区间判定、枚举值判定、自定义条件判定。

  - 所有判定过程留痕，原始数据与判定结果绑定存储，不可篡改。

- 日志与审计中心

  - 三级日志：操作日志、测试数据日志、异常故障日志。

  - 自动记录操作人、操作时间、修改内容，满足质量体系审计要求。

  - 日志自动按天归档，支持导出、查询。

3.2.3 技术栈明细

| 功能模块 | 技术选型 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| 语言标准 | C++17 / C++20 | 现代 C++ 特性，保障性能与可维护性 |
| 并发与线程 | QThread + QTimer + 信号槽 | QT 原生并发机制，成熟稳定，配合互斥锁保证线程安全 |
| 状态机 | QStateMachine / 自研有限状态机 | 规范流程跳转，避免混乱的 if-else 逻辑 |
| Excel 解析 | QXlsx | 纯原生解析，无需 Office 环境，产线部署零依赖 |
| JSON 处理 | nlohmann/json | 语法简洁、性能优异，用于进程通信与数据序列化 |
| 格式校验 | JSON Schema Validator | 校验 IPC 通信、配置文件格式，提前拦截非法数据 |

3.2.4 设计要点

- 单例核心调度器：全局唯一的执行入口，保证流程有序、资源不冲突。

- 安全逻辑与业务逻辑物理隔离：安全联锁模块独立线程、独立代码路径，业务代码 bug 绝不影响安全功能。

- 数据与逻辑分离：测试规则来自 Excel 配置，引擎只负责执行，不硬编码业务参数，适配不同产品仅需更换用例文件。

3.3 设备抽象层（Hardware Abstraction Layer, HAL）

3.3.1 定位

屏蔽不同硬件、不同驱动方式的差异，给上层核心引擎提供统一的设备操作接口；上层引擎永远只调用标准接口，不感知底层是 QT 原生驱动还是 Python 代理驱动，实现「测试逻辑」与「硬件实现」完全解耦。

3.3.2 核心职责

- 统一接口定义

  - 抽象基类IDevice定义通用能力：初始化、连接、断开、复位、发送指令、读取数据。

  - 按设备类型派生细分接口：IPowerSupply（电源）、IOscilloscope（示波器）、IRFInstrument（射频仪）、ICanDevice（CAN）、IIoBoard（IO 板卡）等。

  - 所有设备操作签名统一，上层调用无差异。

- 驱动路由与工厂管理

  - 程序启动时读取 Excel「设备资源映射表」，根据「驱动实现方」字段自动创建对应驱动实例。

  - 工厂模式创建设备对象，上层仅通过设备名称获取实例，无需关心底层实现。

  - 自动路由：QT 原生驱动走内部 C++ 实现，Python 代理驱动走进程调用封装，对上层完全透明。

- 设备生命周期与资源管理

  - 统一设备池管理：程序启动时一次性初始化所有设备，测试全程复用连接，避免频繁开关。

  - 通道资源仲裁：多工步共用同一台设备时自动排队，防止资源冲突。

  - 心跳保活与异常复位：设备断线自动重连，异常自动复位，保障长时间运行稳定性。

- 通道标准化映射

  - 统一通道命名规范（PWR_CH_VCC、RF_CH_TX1、IO_DI_03），与 Excel 工步表一一对应。

  - 屏蔽不同厂商的通道编号差异，业务层永远使用标准通道名。

3.3.3 技术栈明细

| 功能模块 | 技术选型 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| 设计模式 | 抽象工厂 + 多态 | 经典硬件抽象实现，扩展新设备仅需新增子类，不修改上层代码 |
| 通用仪器通信 | QTcpSocket + QSerialPort + VISA 封装 | 覆盖 LAN、USB、串口、GPIB 等主流仪器接口，SCPI 指令通用 |
| CAN 总线 | 周立功 / Vector 官方 C++ SDK + 统一封装 | 适配主流 CAN 硬件，屏蔽厂商 API 差异 |
| Python 代理驱动封装 | QProcess + 标准 JSON 协议 | 把 Python 驱动封装成标准设备子类，对上层无感知 |
| 异常处理 | 统一错误码 + 异常分类 | 所有设备返回统一错误码，上层统一处理重试、停机逻辑 |

3.3.4 设计要点

- 面向接口编程：上层引擎完全依赖抽象接口，不依赖任何具体设备型号，更换同类型硬件无需修改业务代码。

- 设备初始化与测试流程分离：开机预热、自检在程序启动阶段完成，测试执行阶段零等待，保障产线节拍。

- 校准有效期校验：设备实例创建时自动校验校准日期，超期设备强制禁用，满足合规要求。

3.4 扩展插件层（Extension Plugin Layer）

3.4.1 定位

系统的「灵活扩展区」，全部由 Python 实现，以独立脚本插件形式存在，不参与核心流程管控，仅承接单步能力输出；故障完全隔离，插件崩溃绝不影响主程序运行，是平衡「C++ 稳定性」与「Python 灵活性」的核心设计。

3.4.2 核心职责（三类插件，边界清晰）

（1）算法计算类插件（最主流、最常用）

- 接收 QT 传入的原始采集数据 + 配置参数，完成复杂计算后返回结果。

- 典型场景：

  - 示波器波形处理：数字滤波、FFT 频谱分析、纹波峰峰值计算、上升沿 / 下降沿提取

  - RF 射频计算：ACLR 邻道泄漏比、EVM 误差向量幅度、功率平坦度、杂散分析

  - 质量统计算法：CPK 过程能力指数、SPC 控制图计算、异常值剔除

- 特点：无状态、纯计算、输入输出完全确定。

（2）设备代理类插件（补充型）

- 针对无 QT/C++ 驱动、仅提供 Python SDK 的小众 / 非标设备。

- 接收 QT 传入的单步指令，调用厂商 SDK 操作硬件，返回采集结果。

- 典型场景：定制 RF 屏蔽箱、气动治具、特殊检测仪器、小众厂商设备。

- 特点：仅执行单步动作，不控流程、不做判定，超时、重试全由 QT 管控。

（3）报表生成类插件（辅助型）

- 接收 QT 汇总的批次测试数据，生成定制化分析报表。

- 典型场景：SPC 质量分析报告、批次不良分布统计、带波形图的失效分析报告、客户定制格式报表。

- 特点：仅生成文件，返回文件路径给 QT 归档展示，不修改原始数据。

3.4.3 技术栈明细

| 插件类型 | 核心依赖库 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 通用算法 | numpy、scipy | 数值计算、信号滤波、FFT、统计分析，工业级算法精度 |
| RF 射频 | scikit-rf、pyvisa | 射频参数计算、通用仪器程控 |
| 报表生成 | pandas、matplotlib、openpyxl | 数据统计、图表绘制、复杂格式 Excel 报表输出 |
| 设备驱动 | 厂商 Python SDK、pyserial | 对应非标设备的驱动调用 |
| 运行环境 | Python 3.10 LTS | 产线优先选用长期支持版，稳定优先，不追最新版本 |

3.4.4 设计要点

- 单插件单职责：每个功能一个独立.py 脚本，互不依赖，新增功能不影响现有插件。

- 无状态设计：插件不保留全局变量、不缓存数据，每次调用传入全部所需参数，避免多次调用数据串扰。

- 统一输入输出协议：所有插件遵循同一套 JSON IPC 规范，QT 侧通用调用逻辑，新增插件无需改调用框架。

- 进程级隔离：每个插件调用启动独立 Python 进程，超时 / 崩溃 / 内存泄漏均由 QT 统一销毁，绝不牵连主程序。

3.5 数据存储层（Data Persistence Layer）

3.5.1 定位

所有配置、用例、测试结果的持久化载体，兼顾「人工可读的合规存档」与「机器可读的系统对接」两类需求，是质量追溯与体系合规的基础。

3.5.2 核心职责

- 测试用例与配置存储

  - Excel 用例文件：工步、设备映射、追溯信息三 Sheet，业务人员可编辑。

  - 系统配置文件：YAML 格式，存储全局参数、路径配置、安全阈值，工程师维护。

  - 权限、校准记录等基础配置。

- 测试原始记录存储

  - 单产品原始记录：Excel 格式，回填工步实测值、结果、时间、操作员，作为质量存档原始凭证。

  - 结构化数据副本：JSON 格式，同一份数据的机器可读版本，用于后续分析、系统对接。

  - 文件命名规范：产品型号_序列号_时间戳_PASS/FAIL.xlsx，分目录自动归档。

- 批次数据与历史库（可选）

  - 轻量本地数据库：SQLite，存储批量测试摘要数据，支持快速查询、统计。

  - 工厂系统对接：通过 HTTP 接口向 MES、SPC、QMS 系统上报测试结果。

3.5.3 技术栈明细

| 存储类型 | 技术选型 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| Excel 文件 | QXlsx（读写） | 产线零依赖，同时支持读取用例与写入测试记录 |
| 系统配置 | yaml-cpp | YAML 可读性强，适合结构化配置，比 JSON 更适合人工维护 |
| 结构化数据 | nlohmann/json | 进程通信、数据上报、中间存储通用 |
| 轻量数据库 | QSqlite（QT 内置） | 无需额外安装数据库，适合单机产线数据存储 |
| 系统对接 | QNetworkAccessManager | HTTP 接口对接 MES、扫码枪、贴标机等外设 |

3.5.4 设计要点

- 原始记录不可篡改：生成后的测试文件设置只读属性，仅追加备注，不可修改原始数据，满足 IATF 16949 合规要求。

- 双副本机制：同一份测试结果同时生成 Excel 人工版 + JSON 机器版，兼顾存档与对接需求。

- 自动备份：按天自动归档数据，支持定期备份到服务器，防止数据丢失。

4 层间交互规则与完整执行示例

4.1 交互铁则

- 仅允许自上而下调用：界面 → 核心引擎 → 设备抽象 → 扩展插件 / 存储层。

- 下层通过信号 / 回调向上层反馈状态，绝不主动调用上层接口。

- 禁止跨层直接访问：界面不能直接调硬件，必须经过核心引擎调度。

4.2 完整执行流程示例（以 RF 发射功率测试为例）

- 界面交互层：操作员点击「开始测试」，发出启动指令给核心引擎。

- 核心引擎层：校验用例版本、设备状态，从内存中取出对应工步参数，调用设备抽象层接口。

- 设备抽象层：根据设备名称查询路由表，识别该 RF 仪为「Python 代理驱动」，调用对应设备子类接口。

- 扩展插件层：设备子类内部启动 QProcess，调用 Python 驱动插件，传入 JSON 指令（频段、通道、功率等级）；Python 调用厂商 SDK 采集数据，返回 JSON 结果。

- 设备抽象层：接收结果，统一封装成标准数据结构返回给核心引擎。

- 核心引擎层：读取 Excel 阈值，比对实测功率值，判定 PASS/FAIL；记录日志、更新系统状态。

- 界面交互层：接收核心引擎的状态信号，刷新当前工步结果、进度条、实时数值。

- 数据存储层：核心引擎将该工步结果写入内存，全部工步执行完成后，统一生成 Excel 原始记录与 JSON 数据文件归档。

5 产线设计红线（不可突破）

以下职责必须牢牢掌握在 QT/C++ 侧，绝不下放给 Python，是量产场景可靠性与合规性的底线：

- 安全相关：急停响应、安全门检测、过流过压保护、硬件紧急下电，必须由 C++ 硬实时处理，Python 无法保障毫秒级可靠性。

- 流程相关：工步调度、超时控制、失败重试、分支跳转，必须由 QT 统一管控，避免脚本异常导致流程混乱。

- 判定相关：最终 PASS/FAIL 判定、原始测试数据归档，必须由 QT 输出，保障测试数据的权威性与可追溯性，满足 IATF 16949 审核要求。

- 配置相关：Excel 用例、设备配置、系统参数，只能由 QT 统一解析加载，禁止 Python 直接读取业务配置文件。

6 Excel 测试用例标准规范

Excel 是测试业务的唯一输入载体，全程仅由 QT 解析加载到内存，Python 完全不读取、不修改 Excel 文件。采用 3 核心 Sheet 结构，实现「测试逻辑、硬件配置、追溯信息」三者解耦。

6.1 Sheet 1：测试工步执行表（产线核心）

- 定位：程序执行的唯一依据，一行对应一个测试动作，按执行顺序排列。

- 核心字段：工步号、设备分类、设备名称、通道号、测试项名称、动作指令、配置参数 1/2/3、判定下限、判定上限、单位、超时 (ms)、失败处理、备注。

- 特点：业务人员可见可编辑，不感知底层是 QT 驱动还是 Python 驱动。

6.2 Sheet 2：设备资源映射表（工程师维护）

- 定位：硬件资源统一管理，实现「测试逻辑」与「硬件资源」解耦，换设备、改地址不用改动例。

- 核心字段：设备分类、设备名称、通道号、连接方式、地址 / 端口、设备型号、资产编号、校准有效期、驱动实现方（QT 原生 / Python 插件）、启用状态。

- 关键作用：QT 启动时构建路由映射，执行工步时自动选择对应驱动方式。

6.3 Sheet 3：产品追溯信息表（合规必备）

- 定位：满足质量体系版本管控要求，一张用例表对应一个产品型号，签字生效后受控管理。

- 核心字段：产品型号、用例版本号、标准测试节拍、引用标准、编制 / 批准人、生效日期、版本变更记录。

7 落地推进建议

第一阶段：核心能力闭环（优先落地）

完成 QT 核心引擎 + Excel 三 Sheet 解析 + 主流硬件原生驱动 + 基础测试流程，跑通核心产测功能，保障系统基础稳定性。

- 交付物：可执行单产品全流程测试的基础框架、标准 Excel 用例模板、原始记录生成能力。

第二阶段：扩展能力补充

接入 Python 算法插件，实现波形分析、纹波计算等复杂数据处理能力，补充批次统计报表功能。

- 交付物：算法插件体系、标准 IPC 通信协议、SPC/CPK 分析报表能力。

第三阶段：能力扩展与系统对接

按需接入 Python 代理驱动兼容小众 / 非标设备；扩展 MES 对接、多工位并行、数据云端备份等功能。

- 交付物：全硬件兼容能力、工厂系统对接能力、完整产线自动化闭环。

## 附录

### 附录 A 三类 JSON Schema 完整模板（Draft-07）

#### A.1 IPC 进程通信协议 Schema（QT ↔ Python 交互）

文件名：ipc_protocol.schema.json

{

"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",

"title": "车载测试IPC通信协议",

"type": "object",

"required": ["schema_version", "msg_id", "type", "cmd", "timestamp", "status"],

"properties": {

"schema_version": {

"type": "string",

"const": "1.0.0",

"description": "Schema版本号，用于兼容升级"

},

"msg_id": {

"type": "string",

"pattern": "^[a-f0-9\\-]{36}$",

"description": "消息唯一ID，UUID格式"

},

"type": {

"type": "string",

"enum": ["request", "response", "log", "event"],

"description": "消息类型：请求/响应/日志/事件"

},

"cmd": {

"type": "string",

"minLength": 1,

"description": "命令名，如send_can_frame、read_voltage、start_test"

},

"data": {

"type": "object",

"description": "业务载荷数据，不同命令结构不同",

"additionalProperties": true

},

"timestamp": {

"type": "integer",

"minimum": 0,

"description": "毫秒级时间戳"

},

"status": {

"type": "integer",

"description": "状态码：0=成功，非0=错误码"

},

"error_msg": {

"type": "string",

"description": "错误详情，status≠0时必填"

}

},

"if": {

"properties": { "status": { "not": { "const": 0 } } }

},

"then": {

"required": ["error_msg"]

}

}

A.2 测试用例定义 Schema

{

"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",

"title": "车载测试用例定义",

"type": "object",

"required": ["schema_version", "case_id", "case_name", "steps"],

"properties": {

"schema_version": { "type": "string", "const": "1.0.0" },

"case_id": {

"type": "string",

"pattern": "^TC-[A-Z0-9]{2}-\\d{4}$",

"description": "用例编号，如TC-CAN-0001"

},

"case_name": { "type": "string", "minLength": 1 },

"description": { "type": "string" },

"category": {

"type": "string",

"enum": ["function", "performance", "reliability", "diagnostic"],

"default": "function"

},

"timeout": {

"type": "integer",

"minimum": 1,

"default": 60,

"description": "用例超时时间，单位秒"

},

"preconditions": {

"type": "array",

"items": { "type": "string" },

"description": "前置条件"

},

"devices": {

"type": "array",

"items": {

"type": "object",

"required": ["type", "name"],

"properties": {

"type": { "enum": ["can", "lin", "daq", "power_supply", "oscilloscope"] },

"name": { "type": "string" },

"channel": { "type": "integer" }

}

}

},

"steps": {

"type": "array",

"minItems": 1,

"items": {

"type": "object",

"required": ["step_id", "action"],

"properties": {

"step_id": { "type": "integer", "minimum": 1 },

"action": { "type": "string" },

"params": { "type": "object" },

"expected": {

"type": "object",

"description": "预期结果，支持信号值、电压范围、状态码等"

}

}

}

},

"teardown": {

"type": "array",

"items": { "type": "string" },

"description": "用例执行后清理步骤"

}

}

}

A.3 系统配置文件 Schema

{

"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",

"title": "车载测试框架系统配置",

"type": "object",

"required": ["schema_version", "env", "hardware", "log"],

"properties": {

"schema_version": { "type": "string", "const": "1.0.0" },

"env": {

"type": "string",

"enum": ["dev", "test", "bench", "vehicle"],

"description": "运行环境：开发/测试/台架/实车"

},

"hardware": {

"type": "array",

"items": {

"type": "object",

"required": ["device_type", "device_name", "port"],

"properties": {

"device_type": { "type": "string" },

"device_name": { "type": "string" },

"port": { "type": "string" },

"baudrate": { "type": "integer" },

"params": { "type": "object" }

}

}

},

"log": {

"type": "object",

"required": ["level", "save_path"],

"properties": {

"level": { "enum": ["debug", "info", "warn", "error"] },

"save_path": { "type": "string" },

"max_days": { "type": "integer", "default": 30 },

"enable_console": { "type": "boolean", "default": true }

}

},

"communication": {

"type": "object",

"properties": {

"can_channels": {

"type": "array",

"items": {

"type": "object",

"properties": {

"channel": { "type": "integer" },

"baudrate": { "type": "integer", "default": 500000 }

}

}

}

}

},

"python_runtime": {

"type": "object",

"properties": {

"python_path": { "type": "string" },

"work_dir": { "type": "string" },

"timeout": { "type": "integer", "default": 3600 }

}

}

}

}

附录 B libpython 内嵌模式扩展说明

B.1 适用场景

针对研发侧实时性要求极高的场景（如硬件闭环控制、微秒级数据交互），可在扩展插件层补充 libpython 内嵌模式，作为 QProcess 进程模式的补充选项；量产产线默认不启用，以稳定性优先。

B.2 实现方式

- 在设备抽象层新增EmbedPyExecutor执行器，与ExternalPyExecutor（QProcess 模式）继承同一抽象接口。

- 通过系统配置切换执行模式，上层业务代码无需修改。

- 数据交互从进程间 JSON 序列化变为内存直接传递，降低通信延迟。

B.3 约束与风险

- 内嵌模式下 Python 异常会直接影响主进程稳定性，仅允许用于非安全类的实时计算场景。

- 必须配置独立的异常捕获机制，Python 侧崩溃立即重置运行环境，避免连带主程序崩溃。

- Python 依赖版本固定，不支持现场热更新脚本。

附录 C Robot Framework 用例兼容方案

C.1 适用场景

兼容团队存量 RF 用例、通用功能回归测试场景，不纳入产线主流程，作为研发侧补充能力。

C.2 对接方式

- 执行层：核心引擎通过 QProcess 调用robot命令行，传入.robot 用例路径、输出目录。

- 结果层：指定--json-output result.json参数，执行完成后由 QT 解析 JSON 结果文件，提取用例状态、耗时、失败信息。

- 展示层：同步解析 RF 生成的 log.html，在界面内嵌展示或跳转打开。

C.3 边界规则

- Robot Framework 用例独立管理，不纳入 Excel 用例体系。

- 仅用于非硬件实时控制的功能回归、协议测试，不介入产线硬件安全联锁流程。

### 附录 D 系统配置 YAML 示例

文件名：system_config.yaml，由 QT 启动时加载，Python 不直接读取。

# 系统基础配置

system:

env: bench

schema_version: 1.0.0

language: zh_CN

# 日志配置

log:

level: info

save_path: D:/TestLog/

max_days: 30

enable_console: true

# 安全联锁配置

safety:

emergency_stop_enable: true

over_voltage_protect: 16.0

over_current_protect: 10.0

safety_door_check: true

# Python运行时配置

python_runtime:

python_path: C:/Python310/python.exe

work_dir: ./plugins/

default_timeout: 3600

mode: process  # process: QProcess进程模式; embed: libpython内嵌模式

# MES系统对接配置

mes:

enable: false

server_url: http://192.168.1.100/mes/api

timeout: 5000

retry_count: 3

附录 E 主流商用测试平台对接说明

E.1 Vector CANoe 对接

- 对接方式：通过 CANoe COM 接口，在设备抽象层封装 CANoe 驱动实例，QT 直接调用 COM 接口控制 CANoe 运行、发送报文、读取信号。

- 适用场景：总线协议一致性测试、诊断测试，复用存量 CANoe 工程。

- 分工边界：QT 负责流程调度、结果判定，CANoe 负责底层总线仿真与交互。

E.2 NI VeriStand/TestStand 对接

- 对接方式：通过 TestStand API 调用执行序列，或通过 VeriStand 实时引擎接口交互。

- 适用场景：兼容存量 HIL 测试序列、NI 硬件生态复用。

E.3 对接原则

- 所有商用平台均作为「设备 / 能力插件」接入设备抽象层，上层核心引擎不感知底层平台差异。

- 核心流程调度、安全联锁、结果归档始终由 QT 主控，商用平台仅作为执行能力补充。