Sheet2仪器

双 Sheet 分离式（大规模多设备，行业标准，推荐）

这是 NI TestStand、Keysight TestExec 等商用平台的标准设备管理模式，也是汽车电子产线的合规首选，完全解决冗余问题和差异化参数问题，适合你这种多类型、多通道硬件的场景。

核心设计：设备公共信息 + 通道私有信息 分表存储，通过「设备名称」关联，一对多映射。

Sheet 2-1：设备主表（一台设备一行，公共信息）

存放设备级的全局属性，校准、资产信息都在这里，符合 IATF 16949 按设备校准的管理要求。

| 列名 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备分类 | ✅ | 枚举：电源 / RF 仪 / 示波器 / 万用表 / IO 板卡 / 串口设备 |
| 设备名称 | ✅ | 全局唯一标识，如电源_主、RF 仪_1 |
| 连接方式 | ✅ | 枚举：LAN/RS232/RS485/USB/PCIe/GPIB |
| 设备主地址 | ✅ | IP 地址、串口号、板卡号等主标识 |
| 设备型号 | ✅ | 仪器具体型号，用于驱动匹配和校准追溯 |
| 资产编号 | ✅ | 企业内部资产编号，对应校准证书 |
| 校准有效期 | ✅ | 计量到期日，超期自动禁用 |
| 驱动实现方 | ✅ | QT 原生 / Python 插件 |
| 厂商 | ⭕ | 设备品牌，如是德科技、艾德克斯 |
| 启用状态 | ✅ | 启用 / 禁用 |

示例：

| 设备分类 | 设备名称 | 连接方式 | 设备主地址 | 设备型号 | 资产编号 | 校准有效期 | 驱动实现方 | 启用状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF 仪 | RF 仪_1 | LAN | 192.168.1.30 | N5182B | EQ-2026-0032 | 2026-12-31 | Python 插件 | 启用 |
| 电源 | 电源_主 | LAN | 192.168.1.10 | IT7800 | EQ-2026-0015 | 2026-10-15 | QT 原生 | 启用 |
| 万用表 | 万用表_1 | RS232 | COM3 | 34401A | EQ-2026-0018 | 2026-11-20 | QT 原生 | 启用 |
| IO 板卡 | IO 卡_1 | PCIe | 板卡 0 | PCIe-6509 | EQ-2026-0021 | 2027-01-20 | QT 原生 | 启用 |

Sheet 2-2：通道参数表（一个通道一行，私有参数）

存放每个通道的独立配置，串口参数、通道类型、固有属性都在这里，通过「设备名称」与主表关联。

| 列名 | 必填 | 说明 | 串口场景对应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | ✅ | 与设备主表一一对应 | - |
| 通道号 | ✅ | 标准命名，全局唯一 | SERIAL_CH1 |
| 通道别名 | ⭕ | 业务化名称，如「主电源通道」 | 扫码枪串口 |
| 子地址 / 端口 | ⭕ | 同设备多通道的子地址 | 串口号可与主表一致，多串口设备填子端口 |
| 波特率 | ⭕ | 仅串口设备填写 | 9600 / 115200 / 19200 |
| 数据位 | ⭕ | 仅串口设备填写 | 7 / 8 |
| 校验位 | ⭕ | 仅串口设备填写 | N (无) / O (奇) / E (偶) / M (标记) |
| 停止位 | ⭕ | 仅串口设备填写 | 1 / 1.5 / 2 |
| 流控 | ⭕ | 仅串口设备填写 | 无 / 硬件 / 软件 |
| 通道固有参数 | ⭕ | 业务属性，如频段范围、IO 类型 | 协议类型：Modbus RTU |
| 通道启用 | ✅ | 启用 / 禁用，可单独禁用单个通道 | - |

示例（含串口完整参数）：

| 设备名称 | 通道号 | 通道别名 | 波特率 | 数据位 | 校验位 | 停止位 | 流控 | 通道固有参数 | 通道启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF 仪_1 | RF_CH_TX1 | 发射通道 1 | - | - | - | - | - | 频段范围：2400-6000MHz | 启用 |
| RF 仪_1 | RF_CH_RX2 | 接收通道 2 | - | - | - | - | - | 最大测量功率：+20dBm | 启用 |
| 电源_主 | PWR_CH_VCC | 主供电通道 | - | - | - | - | - | 最大功率：800W | 启用 |
| 万用表_1 | DMM_CH1 | 主测量通道 | 9600 | 8 | N | 1 | 无 | 默认量程：直流 10A | 启用 |
| IO 卡_1 | IO_DI_03 | 就绪信号输入 | - | - | - | - | - | 输入类型：NPN | 启用 |
| 治具_1 | CTRL_CH1 | 治具控制口 | 19200 | 8 | E | 1 | 无 | 协议：Modbus RTU，从站地址 1 | 启用 |